|  |  |  | Předmět | ## MNRS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Jméno | ### Jaroslav Martínek |  |  |
|  |  |  | Ročník | ### 2. | Studijní skupina | ### M2EST/01 |
|  |  |  | Spolupracoval |  | Měřeno dne |  |
| Kontroloval |  |  | Hodnocení |  | Dne |  |
| Číslo úlohy |  | Název úlohy |  |  |  |  |
| # 1 |  | # Projekt č.1 |  |  |  |  |

# Zadání:

Zakreslete výškový profil zadaných tras s terénními překážkami a vypočtěte přídavný útlum terénních překážek. Podle možnosti srovnejte různé způsoby výpočtu. Pro zadanou výkonovou úroveň vyzařování vysílací antény pak vypočtěte intenzity pole ve výšce 10 m nad terénem v koncových bodech zadaných tras a na vrcholech dominantních překážek. Při řešení nezastíněných tras respektujte vliv odražených vln.

Vysílač:	Žďár nad Sázavou (Harusův kopec)   X = 5493900  Y = 3575600

f = 559 MHz

h = 55 m

EIRP = 73 kW

trasy:  	azimut: 180°;	r = 22,2 km

azimut: 185°;	r = 35,0 km

azimut: 195°;	r = 25,9 km

# Výpočet zastíněné trasy č.1

# Vysílač: Žďár nad Sázavou (Harusův kopec)   X = 5493900  Y = 3575600

# Přijímač: azimut 180°; 22,2 km

a) Terénní profil trasy:

b) Výpočet poloměru Fresnelova elipsoidu řádu n = 1:

r0n=n⋅λ⋅r1⋅(r−r1)rr01=1⋅300559⋅18071,6⋅(22200−18071,6)22200≃42,47m

c) Výpočet měrné světlosti H0:

H0=13⋅r01=13⋅63,72≃24,52m

e) Aproximace překážky:

f) Body aproximace překážky odečtené z profilu trasy pomocí programu Spoj:

| r [m] | h [m] |
| --- | --- |
| 21780,9 | 530,5 |
| 22041,7 | 531,3 |
| 22302,6 | 531,2 |
| 22563,4 | 540,4 |
| 22693,8 | 542,4 |
| 22824,3 | 545,6 |
| 22954,7 | 548,4 |
| 23085,1 | 551,9 |
| 23215,5 | 557,0 |
| 23346,0 | 560,4 |
| 23476,4 | 564,3 |
| 24911,1 | 559,9 |
| 25041,5 | 559,8 |
| 25432,8 | 559,5 |
| 25563,2 | 552,1 |
| 25693,6 | 549,3 |
| 25824,0 | 539,2 |
| 25954,4 | 531,4 |
| 26084,9 | 529,0 |
| 26215,3 | 522,4 |
| 26476,1 | 518,7 |

g) Aproximace překážky z bodů odečtených z profilu trasy pomocí programu Spoj:

h) Parametry y, x, y/(x)2:

| y [m] | x [m] | y/(x)2 | průměr y/(x)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 155 | 8,325E-05 | 1,5242E-05 |
| 6 | 330 | 5,510E-05 |  |
| 12 | 710 | 2,380E-05 |  |
| 18 | 1010 | 1,765E-05 |  |
| 24 | 1320 | 1,377E-05 |  |
| 30 | 1505 | 1,324E-05 |  |
| 36 | 1650 | 1,322E-05 |  |
| 42 | 2210 | 8,599E-06 |  |

i) Výpočet parametru :

ν=2,02⋅3Δy(Δx)2⋅r12H0⋅1−r1r2⋅41+H4⋅r1⋅(r−r1)⋅(Δx)2Δyν=2,02⋅31,5242⋅10−5⋅18071,6224,52⋅1−18071,6222002⋅41+−304⋅18071,6⋅(22200−18071,6)⋅11,5242⋅10−5ν=2,02⋅1,915⋅0,99=3,86

j) Z nomogramu „Obr. 67 Základní útlum ve vzorci (104)“ ve skriptech na straně 47:

V0 = -7,7 dB

k) Výpočet útlumu překážkou (kulový vrchlík):

WV=V0⋅1−HH0=−7,7⋅1−−3024,52=−17,12dB

l) Výpočet útlumu překážkou (břit):

WB=V0⋅1−HH0=−6⋅1−−3024,52=−13,34dB

m) Ověření vhodnosti aproximace překážky břitem:

r1⋅(r−r1)r⋅Δx⋅(H0)≥5,518071,6⋅22200−18071,622200⋅1506⋅24,52≥5,50,091<5.5

Nelze použít aproximaci břitem.

n) Výpočet intenzity elmag. pole v místě příjmu pro nezastíněnou trasu:

E=30⋅EIRPr=30⋅73⋅10322200≃0,06666 V/mE=20⋅logE⋅106=20⋅log0,06666⋅106≃96,5 dBμV/m

o) Výpočet intenzity elmag. pole v místě příjmu trasy č.1:

EP=E−WV=96,5−9,9=86,6 dBμV/m

# p) Porovnání výsledků:

| veličina | Ruční výpočet | Výpočet programem „Spoj“ |
| --- | --- | --- |
| E [dBuV/m] | 96,5 | 96,4 |
| WV [dB] | -17,12 | -19,8 |
| WB [dB] | -13,34 | -15,7 |

# Výpočet nezastíněné trasy č.1

a) Body odrazu (pro d/r01 > 0,1):

b) Parametry bodů odrazu odečtené z programu Spoj:

| r1 [m] | n |
| --- | --- |
| 3212,7 | 18,23 |
| 3915,5 | 12,47 |
| 5622,3 | 5,30 |
| 6525,9 | 6,91 |
| 8132,2 | 6,59 |
| 12047,7 | 2.36 |
| 14758,5 | 2,66 |

c) Vypočítané hodnoty činitele odrazu a odpovídající útlumy:

| k.Δr | ¦ ρ¦ | Θ[ ° ] | V [dB] |
| --- | --- | --- | --- |
| 3281,4 | 0,7069 | -69,3 | 3,0122 |
| 2244,6 | 1,3460 | -47,7 | -2,5811 |
| 954,0 | 1,7820 | 27,0 | -5,0182 |
| 1243,8 | 1,9800 | -8,1 | 5,9335 |
| 1186,2 | 1,5994 | -36,9 | -4,0790 |
| 424,8 | 1,0717 | -57,6 | 0,6011 |
| 478,8 | 1,7215 | -30,6 | -4,7181 |

d) Vypočítaný celkový útlum odrazem:

V = -12,81 dB

e) Porovnání výsledků:

| veličina | Ruční výpočet | Výpočet programem „Spoj“ |
| --- | --- | --- |
| E [dBuV/m] | 98,26 | 98,3 |
| W [dB] | -12,81 | -12,8 |

# Výpočet zastíněné trasy č.2

# Vysílač: Žďár nad Sázavou (Harusův kopec)   X = 5493900  Y = 3575600

# Přijímač: azimut 185°; 35 km

a) Terénní profil trasy:

b) Výpočet poloměru Fresnelova elipsoidu řádu n = 1:

r0n=n⋅λ⋅r1⋅(r−r1)rr01=1⋅300559⋅32620⋅(35000−32620)35000≃34,50 m

c) Výpočet měrné světlosti H0:

H0=13⋅r01=13⋅34,50≃19,91 m

d) Aproximace překážky:

e) Body aproximace překážky odečtené z profilu trasy pomocí programu Spoj:

| r [m] | h [m] |
| --- | --- |
| 32419,1 | 483,8 |
| 32519,5 | 498,4 |
| 32619,2 | 516,7 |
| 32720,2 | 511,9 |
| 32921 | 495 |
| 33222,1 | 491 |
| 33623,5 | 487 |
| 33723,9 | 480 |

f) Aproximace překážky z bodů odečtených z profilu trasy pomocí programu Spoj:

g) Parametry y, x, y/(x)2:

| y [m] | x [m] | y/(x)2 | průměr y/(x)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 75 | 5,333E-04 | 2,315E-04 |
| 6 | 130 | 3,550E-04 |  |
| 9 | 180 | 2,778E-04 |  |
| 12 | 220 | 2,479E-04 |  |
| 15 | 260 | 2,219E-04 |  |
| 18 | 320 | 1,758E-04 |  |
| 21 | 370 | 1,534E-04 |  |
| 24 | 450 | 1,185E-04 |  |

h) Výpočet parametru :

ν=2,02⋅3Δy(Δx)2⋅r12H0⋅1−r1r2⋅41+H4⋅r1⋅(r−r1)⋅(Δx)2Δyν=2,02⋅32,315⋅10−4⋅32620219,91⋅1−32620350002⋅41+−184⋅32620⋅(35000−32620)⋅12,315⋅10−4ν=2,02⋅3,85⋅0,9999=7,78

i) Z nomogramu „Obr. 67 Základní útlum ve vzorci (104)“ ve skriptech na straně 47:

V0 = -7,5 dB

j) Výpočet útlumu překážkou (kulový vrchlík):

WV=V0⋅1−HH0=−7,5⋅1−−1819,91=−14,28dB

k) Výpočet útlumu překážkou (břit):

WB=V0⋅1−HH0=−6⋅1−−1819,91=−11,42dB

l) Ověření vhodnosti aproximace překážky břitem:

r1⋅(r−r1)r⋅Δx⋅(H0)≥5,532620⋅35000−3262035000⋅401,5⋅19,91≥5,50,277<5.5

Nelze použít aproximaci břitem.

m) Výpočet intenzity elmag. pole v místě příjmu pro nezastíněnou trasu:

E=30⋅EIRPr=30⋅73⋅10335000≃0,042 V/mE=20⋅logE⋅106=20⋅log0,042⋅106≃92,46 dBμV/m

n) Výpočet intenzity elmag. pole v místě příjmu trasy č.2:

EP=E−WV=92,46−14,28=78,18 dBμV/m

# o) Porovnání výsledků:

| veličina | Ruční výpočet | Výpočet programem „Spoj“ |
| --- | --- | --- |
| E [dBuV/m] | 92,46 | 95,1 |
| WV [dB] | -14,28 | -22,0 |
| WB [dB] | -11,42 | -17,0 |

# Výpočet nezastíněné trasy č.2

a) Body odrazu (pro d/r01 > 0,1):

b) Parametry bodů odrazu odečtené z programu Spoj:

| r1 [m] | n |
| --- | --- |
| 3914,4 | 7,94 |
| 5018,4 | 5,63 |
| 6423,6 | 4,86 |
| 8129,9 | 4,73 |
| 11241,3 | 2,72 |
| 14453,1 | 2,08 |
| 23285,6 | 2,81 |
| 27099,6 | 1,57 |

c) Vypočítané hodnoty činitele odrazu a odpovídající útlumy:

| k.Δr | ¦ ρ¦ | Θ[ ° ] | V [dB] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1429,2 | 0,1882 | 84,6 | 14,5068 |
| 1013,4 | 1,0980 | 56,7 | -0,8124 |
| 874,8 | 1,9528 | -12,6 | -5,8089 |
| 851,4 | 1,8228 | -24,3 | -5,2148 |
| 489,6 | 1,8097 | -25,2 | 12,018 |
| 374,4 | 0,2507 | -82,8 | -5,62791 |
| 505,8 | 1,9116 | -17,1 | -1,9416 |

d) Vypočítaný celkový útlum odrazem:

V = -4,15 dB

e) Porovnání výsledků:

| veličina | Ruční výpočet | Výpočet programem „Spoj“ |
| --- | --- | --- |
| E [dBuV/m] | 93,13 | 93,1 |
| W [dB] | -4,15 | -4,3 |

# Výpočet zastíněné trasy č.3

# Vysílač: Žďár nad Sázavou (Harusův kopec)   X = 5493900  Y = 3575600

# Přijímač: azimut 195°; 25900 km

a) Terénní profil trasy:

b) Výpočet poloměru Fresnelova elipsoidu řádu n = 1:

r0n=n⋅λ⋅r1⋅(r−r1)rr01=1⋅300559⋅24122,2⋅(25900−24122,2)25900≃29,89 m

c) Výpočet měrné světlosti H0:

H0=13⋅r01=13⋅29,89≃17,26 m

d) Aproximace překážky:

e) Body aproximace překážky odečtené z profilu trasy pomocí programu Spoj:

| r [m] | h [m] |
| --- | --- |
| 23397,5 | 516,4 |
| 23604,6 | 530,2 |
| 23811,7 | 530 |
| 24018,7 | 547,9 |
| 24122,2 | 558,9 |
| 24225,8 | 558,9 |
| 24432,8 | 538,5 |
| 24743,4 | 515,5 |
| 24846,9 | 510 |

f) Aproximace překážky z bodů odečtených z profilu trasy pomocí programu Spoj:

g) Parametry y, x, y/(x)2:

| y [m] | x [m] | y/(x)2 | průměr y/(x)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 153 | 1,709E-04 | 8,792E-05 |
| 8 | 248 | 1,301E-04 |  |
| 12 | 300 | 1,333E-04 |  |
| 16 | 370 | 1,169E-04 |  |
| 20 | 460 | 9,452E-05 |  |
| 24 | 550 | 7,934E-05 |  |
| 28 | 650 | 6,627E-05 |  |

h) Výpočet parametru :

ν=2,02⋅3Δy(Δx)2⋅r12H0⋅1−r1r2⋅41+H4⋅r1⋅(r−r1)⋅(Δx)2Δyν=2,02⋅38,792⋅10−5⋅24122,2217,26⋅1−24122,2259002⋅41+−304⋅24122,2⋅(25900−24122,2)⋅18,792⋅10−5ν=2,02⋅2,41⋅0,9995=4,86

i) Z nomogramu „Obr. 67 Základní útlum ve vzorci (104)“ ve skriptech na straně 47:

V0 = -7,6 dB

j) Výpočet útlumu překážkou (kulový vrchlík):

WV=V0⋅1−HH0=−7,6⋅1−−3017,26=−20,8dB

k) Výpočet útlumu překážkou (břit):

WB=V0⋅1−HH0=−6⋅1−−3017,26=−16,4dB

l) Ověření vhodnosti aproximace překážky břitem:

r1⋅(r−r1)r⋅Δx⋅(H0)≥5,524122,2⋅25900−24122,225900⋅1035⋅17,26≥5,50,093<5.5

Nelze použít aproximaci břitem.

m) Výpočet intenzity elmag. pole v místě příjmu pro nezastíněnou trasu:

E=30⋅EIRPr=30⋅73⋅10325900≃0,0571 V/mE=20⋅logE⋅106=20⋅log0,0571⋅106≃95,14 dBμV/m

n) Výpočet intenzity elmag. pole v místě příjmu trasy č.3:

EP=E−WV=95,14−20,8=74,34 dBμV/m

# o) Porovnání výsledků:

| veličina | Ruční výpočet | Výpočet programem „Spoj“ |
| --- | --- | --- |
| E [dBuV/m] | 95,14 | 95,1 |
| WV [dB] | -20,8 | -22,0 |
| WB [dB] | -16,4 | -17,0 |

# Výpočet nezastíněné trasy č.3

a) Body odrazu (pro d/r01 > 0,1):

b) Parametry bodů odrazu odečtené z programu Spoj:

| r1 [m] | n |
| --- | --- |
| 2691,8 | 13,17 |
| 2898,8 | 9,86 |
| 3312,9 | 8,30 |
| 4658,8 | 5,47 |
| 9628,2 | 4,88 |
| 12112,9 | 2,47 |
| 20395,2 | 2,64 |

c) Vypočítané hodnoty činitele odrazu a odpovídající útlumy:

| k.Δr | ¦ ρ¦ | Θ[ ° ] | V [dB] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2370,6 | 1,9291 | 15,3 | -5,7072 |
| 1774,8 | 0,4363 | 77,4 | 7,2046 |
| 1494,0 | 0,9080 | -63,0 | 0,8385 |
| 984,6 | 1,4793 | 42,3 | -3,4009 |
| 878,4 | 1,9646 | -10,8 | -5,8654 |
| 444,6 | 1,3460 | -47,7 | -2,5811 |
| 475,2 | 1,6887 | -32,4 | -4,5508 |

d) Vypočítaný celkový útlum odrazem:

V = -6,32 dB

e) Porovnání výsledků:

| veličina | Ruční výpočet | Výpočet programem „Spoj“ |
| --- | --- | --- |
| E [dBuV/m] | 95,76 | 95,8 |
| W [dB] | -6,32 | -6,4 |