|  |  |  | Předmět | ## MSDS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Jméno | ### Jaroslav Martínek |  |  |
|  |  |  | Ročník | ### 1. | Studijní skupina | ### M1EST/01 |
|  |  |  | Spolupracoval |  | Měřeno dne | ### 03.04.2006 |
| Kontroloval |  |  | Hodnocení |  | Dne |  |
| Číslo úlohy |  | Název úlohy |  |  |  |  |
|  |  | # Měření parametrů mikropáskového filtru |  |  |  |  |

# Zadání:

- Seznamte se se základními funkcemi vektorového analyzátoru Agilent E8364B.

- Zobrazte si odraz na vstupu filtru (S11) a přenos filtru (S21) v rozsahu od 100 MHz do 4 GHz.

- Změřte šířku pásma propustnosti filtru pro pokles o 3 dB a zjistěte útlum filtru na frekvenci 1,2 GHz.

- Zjistěte v jakém rozsahu frekvencí v okolí pásma propustnosti (1,2 GHz) je PSV na vstupu filtru lepší než 2.

- Zjistěte v jakém rozsahu frekvencí má filtr útlum větší než 20 dB. Změřte frekvenci, na které je útlum filtru maximální a jaká je hodnota útlumu na této frekvenci.

- Průběhy S11 a S21 v rozsahu od 100 MHz do 4 GHz exportujte do Excelu a vyneste je ve vypracování do jednoho grafu.

Grafy:

Naměřené parametry mikropáskového filtru:

a) Šířka pásma propustnosti pro pokles o 3 dB:	B3dB = 671,8 MHz

b) Útlum filtru na frekvenci 1,2 GHz:		S211,2GHz = -0,71dB

c) Frekvenční rozsah pro PSV < 2:			fPSV<2 = (1,005414 – 1,483837) GHz

d) Frekvenční rozsah pro útlum > 20 dB:		f-20dB = (1,915 – 2,765) GHz

e) Maximální útlum filtru:				S21min = -53,04 dB

f) Frekvence pro maximální útlum filtru:		fS21min = 2,4205 GHz

Závěr:

V této laboratorní úloze jsme pomocí vektorového analyzátoru Agilent E8364B změřili parametry mikropáskového filtru. Zobrazili jsme vstupní odraz S11 a přenos S21 mikropáskového filtru ve frekvenčním rozsahu 100 MHz – 4 GHz. Vzhledem k tomu, že vektorový analyzátor lze propojit s počítačem, využili jsme této možnosti a naměřené průběhy jsme exportovali do Excelu, což umožnilo další následné zpracování. Naměřené průběhy vstupního odrazu a přenosu jsou uvedeny v grafech.

Ve druhé části měření jsme pomocí funkcí vektorového analyzátoru naměřili další požadované parametry mikropáskového filtru. Tyto parametry jsou uvedeny výše jako „Naměřené parametry mikropáskového filtru“.

Měřením jsme ověřili, že daný mikropáskový filtr se chová jako pásmová propust na frekvenci 1,2 GHz (kde jeho útlum činí 0,71 dB) a jako pásmová zádrž na frekvenci 2,4 GHz (kde jeho útlum činí 53,04 dB).