|  |  |  | Předmět | ## MSDS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Jméno | ### Jaroslav Martínek |  |  |
|  |  |  | Ročník | ### 1. | Studijní skupina | ### M1EST |
|  |  |  | Spolupracoval |  | Měřeno dne | ### 27.04.2006 |
| Kontroloval |  |  | Hodnocení |  | Dne |  |
| Číslo úlohy |  | Název úlohy |  |  |  |  |
| # 3 |  | # Družicové navigační systémy NAVSTAR - GPS |  |  |  |  |

# Zadání:

1) 	Seznamte se s principem družicových navigačních systémů a technickými parametry systému NAVSTAR - GPS.

- Seznamte se s přijímačem pro družicovou navigaci GPR 22.

3) 	Zjistěte zěměpisnou polohu laboratoře a její přesnost určení při příjmu různého počtu družic. Proveďte rozbor zjištěných veličin.

4) 	Z údajů přijímače o dosažitelných družicích zjistěte vzdálenost těchto družic od místa příjmu a časový interval mezi vyslanou a přijatou časovou značkou. Využijte programu Instant Track a pro dobu měření si připravte seznamy družic GPS s jejich očekávanou polohou, případně s dalšími parametry jejich drah.

5) 	Proveďte tentýž výpočet jako v úkolu 4. pro krajní případy poloh (tj. elevace 90° a 0°) viditelnosti družic a určete rozdíl těchto časových intervalů mezi vyslanou a přijatou značkou. Proveďte rozbor určení přesnosti polohy přijímačem v závislosti na přesnosti odečtu času.

Vypracování:

Poloha laboratoře:

N: 49,23110°, E:  16,57852°, nadmořská výška 268 m

Viditelné družice:

Výpočet časového intervalu pro krajní polohy:

Pro elevaci 90°:	vzdálenost = 20200km => T1 = 134,759ms

Pro elevaco 0°:  	vzdálenost = 26578km => T2 = 177,309ms

Rozdíl:  T2 – T1 = 42,55us

Závěr:

V tomto měření jsme zjistili zeměpisnou polohu laboratoře, jak je uvedeno výše. Dále jsme zjistili z přijímače údaje o viditelných družicích a k nim zjistili jejich vzdálenost od místa měření a z těchto údajů dopočítali časový interval mezi odeslanou a přijatou časovou značkou. Zjištěné hodnoty jsou uvedeny v tabulce. Poté jsme vypočítali časový interval mezi odeslanou a přijatou značkou pro krajní polohy družic, tj. 0° a 90° a rozdíl těchto intervalů; ten činil 42,55us.